| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ : «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» Προϋπ.: 441.000,00 € Αρ. Μελετών: 17/2015, 12/2015, 05/2015, 08/2015 και 16/2015 |
| --- | --- |

CPV: 45212290-5

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να βελτιωθούν- εκσυγχρονιστούν τα  γήπεδα ποδοσφαίρου & μπάσκετ   στις Τ.Κ. Δάφνης, Ξηροπηγάδου, Γαλατά,  Περιθωρίου & Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.

Αναλυτικότερα, τα γήπεδα είναι τα εξής:

- υπό έργο 1  «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Δάφνης ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» ποσό 38.500,00 Ευρώ, αριθμός μελέτης 17/2015.

Προβλέπεται να κατασκευασθεί  γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 διαστάσεων 40χ20 μέτρ. σε κοινοτικό  χώρο της Τ.Κ. Δάφνης.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να  είναι οι εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5.

- Εκσκαφές γενικές.

- Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας

- Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης.

- Τοποθέτηση στρώσης από νταμαρόχωμα

- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού οδοσφαιρικού τάπητα.

- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου.

- υπό έργο 2  «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» ποσό 37.500,00 Ευρώ, αριθμός μελέτης 12/2015.

Προβλέπεται να κατασκευασθεί γήπεδο καλαθόσφαιρας(μπάσκετ) 28χ15 μέτρ.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να είναι οι εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

- Εκσκαφές γενικές.

- Εγκιβωτισμός του γηπέδου με πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος -

- Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας.

- Κατασκευή συνθετικού ασφαλτικού τάπητα ως αγωνιστικού χώρου του γηπέδου καλαθόσφαιρας.

- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών Ολυμπιακού τύπου.

- υπό έργο 3  «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαλατά ΔΕ Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» ποσό 235.000,00 Ευρώ, αριθμός μελέτης 5/2015.

Προβλέπεται να τοποθετηθεί ποδοσφαιρικός συνθετικός χλοοτάπητας και νέο αποστραγγιστικό δίκτυο στο γήπεδο του Γαλατά διαστάσεων 100Χ60μ.

Επιπλέον θα γίνει  κατασκευή υδραυλικής υποδομής άρδευσης δηλαδή αρδευτικός σωλήνας κατά μήκος της μίας πλευράς του γηπέδου με αναμονές υποδοχής υπέργειου σωλήνα ποτίσματος για τις ανάγκες δροσισμού του συνθετικού χλοοτάπητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να  είναι οι εξής:

- Αποξήλωση των υπαρχόντων γκολποστ, πάγκων κ.τλ. και τοποθετηση νεων εστιων ποδοσφαίρου.

- Ανακατασκευή νταμαροχώματος. Θα διαμορφωθούν οι κλίσεις της υπάρχουσας υπόβασης του γηπέδου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Αν και εφόσον χρειαστεί θα γίνει προμήθεια επιπλέον υλικού προκειμένου για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

- Θα κατασκευαστεί εκ νέου αποστραγγιστικό δίκτυο.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής νερού και αντλητικό συγκρότημα για τις ανάγκες της άρδευσης για λόγους δροσισμού.

- Τέλος θα διαστρωθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.

- υπό έργο 4  «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πλατάνου ΔΕ Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» ποσό 106.000,00 Ευρώ, αριθμός μελέτης 8/2015.

Προβλέπεται να τοποθετηθεί ποδοσφαιρικός συνθετικός χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου 32,00mΧ62,00m της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου.

Επιπλέον προβλέπεται εκ νέου κατασκευή μεταλλικής περίφραξης και η τοποθέτηση δύο (2) ιστών φωτισμού.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής:

- Αποξήλωση των υπαρχόντων γκολποστ, πάγκων κ.τ.λ. και τοποθέτηση νέων εστιών ποδοσφαίρου.

- Ανακατασκευή νταμαροχώματος..

- Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης.

- Αποξήλωση της υπάρχουσας περίφραξης μετά της βάσεώς της και κατασκευή νέας με σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους διαμέτρου 2’’ και συρματοπλέγματος με ρομβοειδή οπή.

- Κατασκευή δύο βάσεων πυλώνων φωτισμού γηπέδου και αναλυτικότερα για τον φωτισμό του γηπέδου.

- θα τοποθετηθούν σε 2 πυλώνες φωτισμού ύψους 10μ. και 2 σετ των τριών  προβολέων ασύμμετρης δέσμης 400W.

- Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα

υπό έργο 5  «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Περιθωρίου ΔΕ Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» ποσό 24.000,00 Ευρώ, αριθμός μελέτης 16/2015.

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να κατασκευασθεί  γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 διαστάσεων 30χ15 μέτρ. σε κοινοτικό  χώρο της Τ.Κ. Περιθωρίου.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να  είναι οι εξής:

Α. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5.

- Εκσκαφές γενικές.

- Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας

- Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης.

- Τοποθέτηση στρώσης από νταμαρόχωμα

- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού ποδοσφαιρικού τάπητα.

- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»   ΣΑΕΠ 001  και  κωδικό  2019ΕΠ00100028 με το ποσό των 441.000,00 € με το Φ.Π.Α.  εγγεγραμμένου στο Κ.Α. 61-7336.002 του Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2019.

| Ναύπακτος 11/6/2019 Η Συντάξασα Βασιλική Λαλοπούλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ναύπακτος 11/06/2019 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων Μαγδαληνή Καζανά Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ναύπακτος 11/06/2019 Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γεώργιος Κέστος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- | --- |